Predição de Consumo de Energia Elétrica em Smart Campus Utilizando Redes Neurais LSTM

Mateus Alonso Varjao, Lucas Monteiro Soares, Leonardo Magalhães, Matheus Chediac Rodrigues

Faculdade de Computação e Informática

Universidade Presbiteriana Mackenzie

São Paulo, SP — Brasil

{10417888, 10417881, 10417121, 10417490}@mackenzie.br

Abstract. The growth in energy demand in university campuses generates complex consumption patterns, making efficient management difficult. This work proposes the development of an LSTM-based model for short-term prediction of hourly electricity consumption in a university campus building, using a public dataset with five years of hourly readings and climate variables. Statistical baselines are used for performance comparison, and the prediction error is explored as a mechanism for consumption anomaly detection. The goal is to provide a tool that helps campus managers anticipate demand, reduce waste, and support energy efficiency decisions.

Resumo. O aumento da demanda de energia em campi universitários gera padrões de consumo complexos, dificultando a gestão eficiente. Este trabalho propõe o desenvolvimento de um modelo baseado em redes LSTM para a predição de curto prazo do consumo horário de energia elétrica em um edifício de campus universitário, utilizando um dataset público com cinco anos de leituras horárias e variáveis climáticas. Modelos estatísticos de referência são empregados para comparação de desempenho, e o erro de predição é explorado como mecanismo de detecção de anomalias de consumo. O objetivo é disponibilizar uma ferramenta que auxilie gestores a antecipar demandas, reduzir desperdícios e apoiar decisões de eficiência energética.

1. Introdução

1.1 Contextualização

Com o aumento do consumo de energia nas instituições de ensino superior, surgem desafios crescentes relacionados à eficiência e à sustentabilidade. A expansão da infraestrutura tecnológica e o maior uso de equipamentos criam padrões de consumo complexos, dificultando a identificação de ineficiências e desperdícios. Nesse contexto, torna-se essencial adotar soluções que permitam analisar dados de forma sistemática.

Esse cenário fundamenta o conceito de Smart Campus, no qual sensores, medidores inteligentes e técnicas de análise de dados são empregados para tornar a infraestrutura universitária mais eficiente. A previsão de curto prazo do consumo permite antecipar picos de demanda, apoiar o acionamento de sistemas, orientar manutenções e reduzir desperdícios energéticos [Alwaer e Clements-Croome 2010].

1.2 Justificativa

Modelos lineares tradicionais continuam úteis em contextos estáveis, mas representam de forma limitada as não linearidades presentes em edifícios complexos. Abordagens baseadas em aprendizado de máquina e aprendizado profundo ganharam relevância, especialmente as redes Long Short-Term Memory (LSTM), capazes de aprender dependências temporais de forma nativa [Hochreiter e Schmidhuber 1997].

O estudo de Mariano-Hernández et al. (2021) é uma referência importante ao demonstrar a viabilidade de previsões day-ahead em edifícios universitários por meio de estratégia direta de múltiplos passos, motivando a adoção dessa abordagem no presente trabalho.

1.3 Objetivo

Desenvolver e avaliar um modelo baseado em redes LSTM para prever, em horizonte de 24 horas, o consumo elétrico horário de um edifício de campus universitário, comparando os resultados com modelos de referência e explorando o potencial do erro de previsão para sinalização de comportamentos anômalos.

1.4 Opção do Projeto

O projeto se enquadra na opção ML/DL (Machine Learning / Deep Learning), empregando redes neurais recorrentes do tipo LSTM sobre base de dados pública de consumo energético horário.

2. Fundamentação Teórica

2.1 Smart Campus e Gestão Energética

O Smart Campus integra sensores, medidores inteligentes e plataformas de análise para monitorar e otimizar o uso de recursos em universidades em tempo real [Alwaer e Clements-Croome 2010]. Em campi universitários, a alta variabilidade de ocupação, decorrente de horários de aula, férias e eventos, torna modelos baseados apenas em médias históricas insuficientes, exigindo abordagens que incorporem sazonalidade e variáveis de contexto [Amber et al. 2017].

2.2 Predição de Consumo Energético em Edificações

A predição de consumo energético procura estimar a demanda futura para apoiar operação, planejamento e eficiência. Em modelos orientados a dados, as relações são aprendidas diretamente do histórico medido, sem depender de um modelo físico detalhado do edifício. Para edifícios inteligentes, a previsão de curto prazo, especialmente para as próximas 24 horas, é a mais útil do ponto de vista operacional [Mariano-Hernández et al. 2021].

2.3 Redes Neurais LSTM

As redes LSTM, propostas por Hochreiter e Schmidhuber (1997), foram desenvolvidas para contornar o problema do desvanecimento do gradiente em redes recorrentes. Sua arquitetura combina estado de memória com mecanismos de esquecimento, entrada e saída, permitindo preservar informações relevantes ao longo do tempo. Em predição energética, essa estrutura é valiosa porque o consumo atual costuma refletir tanto o comportamento da hora anterior quanto padrões diários e semanais, além do efeito de variáveis externas.

2.4 Trabalhos Relacionados

Mariano-Hernández et al. (2021) conduziram um estudo em dois edifícios do campus de Valladolid, comparando modelos como LSTM, XGBoost, TCN, CNN e Random Forest para previsão horária day-ahead. O conjunto dos cinco melhores modelos (meanBest) alcançou MAPE de 7,85% no Edifício 1 e 15,14% no Edifício 2, reforçando a adequação da estratégia de predição direta e a necessidade de comparar o LSTM com referências consistentes.

Amber et al. (2017) demonstraram que variáveis de calendário e climáticas são relevantes para a predição de consumo em universidades, motivando a inclusão dessas variáveis como entradas do modelo neste trabalho.

2.5 Detecção de Anomalias por Resíduos de Predição

A detecção de anomalias por resíduos consiste em sinalizar observações cujo erro de predição supera um limiar estatístico como possíveis desvios de consumo [Chandola, Banerjee e Kumar 2009]. A vantagem dessa abordagem é que o limiar é contextualizado: um pico esperado em período de alta ocupação não é incorretamente sinalizado, enquanto o mesmo nível de consumo em um sábado seria identificado como desvio.

3. Metodologia e Resultados Esperados

3.1 Abordagem Metodológica

A metodologia segue uma estratégia de predição direta day-ahead (multi-step direct), conforme adotada por Mariano-Hernández et al. (2021): para cada hora do dia seguinte, um modelo independente é treinado com base no histórico de consumo e variáveis exógenas. O pipeline é composto pelas seguintes etapas: (1) pré-processamento e limpeza dos dados; (2) análise exploratória; (3) criação de features temporais e cíclicas; (4) treinamento do modelo LSTM; (5) avaliação com métricas de erro; e (6) análise dos resíduos para detecção de anomalias.

3.2 Dataset

O dataset utilizado é proveniente do estudo de Mariano-Hernández et al. (2021) e está disponível publicamente no repositório Mendeley Data (DOI: 10.17632/mzkyh37mtr.2). Contém leituras horárias de consumo de energia elétrica (kWh) e variáveis climáticas de um edifício de campus universitário em Valladolid, Espanha, cobrindo janeiro de 2016 a dezembro de 2020, totalizando 43.848 registros horários.

As variáveis disponíveis incluem: ENERGY (consumo em kWh, variável alvo), variáveis climáticas diárias da base NASA POWER (temperatura média, mínima e máxima a 2m, umidade relativa, precipitação, irradiância solar, graus-dia de aquecimento e resfriamento) e indicador de feriado/recesso (HOLIDAY).

3.3 Pré-processamento

Foram identificados e tratados os seguintes problemas nos dados brutos: (a) 102 valores ausentes em ENERGY e 144 em ALLSKY, representando menos de 0,5% do total, tratados por interpolação temporal; (b) 4 timestamps duplicados decorrentes do retorno do horário de verão europeu, resolvidos por média dos registros duplicados; (c) 4 gaps de 2 horas na transição para horário de verão, preenchidos via reindexação e interpolação; e (d) registros com ENERGY abaixo de 50 kWh identificados como erros de medição e substituídos por interpolação.

Após o tratamento, o dataset resultante possui 43.848 registros sem valores ausentes. Foram criadas features temporais lineares (hora, dia da semana, mês, indicador de fim de semana) e codificação cíclica via funções seno e cosseno para preservar a natureza circular das variáveis temporais.

3.4 Resultados Esperados

Espera-se que o modelo LSTM supere os modelos de referência estatísticos em todas as métricas avaliadas (R², RMSE, MAE e MAPE), especialmente em horizontes onde dependências temporais de longo prazo são relevantes. Com base nos resultados de Mariano-Hernández et al. (2021), estima-se um MAPE abaixo de 15% para o edifício analisado.

4. Resultados Parciais

4.1 Aspectos Éticos do Uso da IA

O presente trabalho utiliza exclusivamente dados públicos e anonimizados, sem informações pessoais identificáveis. O dataset empregado contém medições agregadas de consumo de energia de edifícios institucionais, sem qualquer dado individual ou sensível.

No que diz respeito à responsabilidade no desenvolvimento da solução, o modelo LSTM será utilizado como ferramenta de apoio à decisão, e não como sistema autônomo. Decisões sobre gestão energética continuam sob responsabilidade humana. Há também a preocupação com a transparência dos resultados: as métricas de desempenho serão reportadas de forma íntegra, incluindo limitações e condições de falha do modelo.

Outro aspecto relevante é o potencial viés introduzido por dados de anos atípicos. O período de 2020, por exemplo, foi marcado pela pandemia de COVID-19, o que pode ter alterado significativamente os padrões de ocupação e consumo do campus. Essa limitação será discutida na análise dos resultados.

4.2 Resultados da Análise Exploratória

A análise exploratória revelou padrões consistentes com o comportamento esperado de um edifício universitário. O consumo apresenta ciclo diário claro, com elevação a partir das 7h, pico entre 10h e 14h e queda expressiva no período noturno. Nos fins de semana, o consumo médio é substancialmente inferior ao dos dias úteis, refletindo a menor ocupação do campus.

A sazonalidade anual é visível: os meses de inverno (dezembro, janeiro e fevereiro) e de verão (julho e agosto) concentram os maiores consumos médios, associados ao uso de sistemas de climatização. A matriz de correlação indica que temperatura (T2M) e graus-dia de aquecimento (HDD18_3) apresentam correlação moderada com o consumo, confirmando a relevância das variáveis climáticas como entradas do modelo.

4.3 Modelo Baseline

Como resultado parcial, foi implementado o modelo Naive Sazonal com lag de 24 horas, que utiliza como previsão o valor observado exatamente 24 horas antes. Esse baseline captura o padrão diário do consumo e serve como referência mínima que o modelo LSTM deverá superar.

A avaliação foi realizada com os dados de 2020 como conjunto de teste e os anos de 2016 a 2019 como conjunto de treino. Os resultados obtidos foram: RMSE de 54,38 kWh, MAE de 25,28 kWh, MAPE de 15,62% e R² de 0,4981. Esses valores estabelecem a linha de base para comparação com o modelo LSTM a ser desenvolvido na próxima etapa do projeto.

Tabela 1. Métricas do Modelo Baseline (Naive Sazonal 24h) — Conjunto de Teste 2020.

| RMSE (kWh) | MAE (kWh) | MAPE (%) | R² |
| --- | --- | --- | --- |
| 54,38 | 25,28 | 15,62 | 0,4981 |

4.4 Repositório GitHub

O repositório público do projeto está disponível em: https://github.com/LeonardoMaga/ProjetoIA_01-2026. Contém o dataset utilizado com descrição, o notebook Python de pré-processamento e análise exploratória com cabeçalho de identificação e histórico de alterações, e o relatório parcial do projeto.

5. Referências

Alwaer, H. e Clements-Croome, D. J. (2010). Key performance indicators (KPIs) and priority setting in using the multi-attribute approach for assessing sustainable intelligent buildings. Building and Environment, v. 45, n. 4, p. 799–807.

Amber, K. P. et al. (2017). Energy consumption forecasting for university sector buildings. Energies, v. 10, n. 10, p. 1579.

Chandola, V.; Banerjee, A.; Kumar, V. (2009). Anomaly detection: a survey. ACM Computing Surveys, v. 41, n. 3, p. 1–58.

Hochreiter, S.; Schmidhuber, J. (1997). Long Short-Term Memory. Neural Computation, v. 9, n. 8, p. 1735–1780.

Mariano-Hernández, D. et al. (2021). A Data-Driven Forecasting Strategy to Predict Continuous Hourly Energy Demand in Smart Buildings. Applied Sciences, v. 11, n. 17, p. 7886. Disponível em: https://doi.org/10.3390/app11177886.

NASA (2025). NASA Prediction of Worldwide Energy Resources — NASA POWER. Disponível em: https://power.larc.nasa.gov/. Acesso em: mar. 2025.